G47	Χάραξη κειμένου

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΔΕΔΟΜΕΝΑ: | Να κατασκευαστούν τεμάχια φραιζαρίσματος με βάση το παρακάτω σχήμα: - Τα τεμάχια θα πρέπει να είναι διαστάσεων 150x100 [mm] από Χάλυβα κατασκευών. - Να χρησιμοποιηθεί κοπτικό εργαλείο κονδύλι Φ3 και Φ10. - Το κονδύλι Φ10 βρίσκεται στη θέση 2 και το κονδύλι Φ3 στη θέση 8 της μηχανής. - Η κατεργασία να γίνει με 3000rpm με τη χρήση του εργαλείου Φ10 και με 4000rpm με τη χρήση του εργαλείου Φ3.. - O κύκλος κατεργασίας για τη δημιουργία κυκλικής εσοχής να γίνει με πρόωση 160mm/min και τελικό βάθος 4mm σε βήματα των 2mm. Μετά από κάθε βήμα γίνεται επαναφορά του εργαλείου κατά 5mm στον άξονα Ζ - O κύκλος κατεργασίας για τη χάραξη κειμένου να γίνει με πρόωση 180mm/min, βάθος κοπής 10mm, ύψος κειμένου 20mm και επίπεδο ασφαλείας κατά Ζ 5mm. - Πριν την εκτέλεση του κύκλου κατεργασίας χάραξης κειμένου να ενεργοποιηθεί αντιστάθμιση εργαλείου καθ’ ύψος με παραμέτρους H08 και Z0.1. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ: |  |  |  |  |
| ΣΧΕΔΙΟ: |  |  |  |  |  |