G02-G03	Κυκλική κίνηση με κοπή

|  |  | Πρόγραμμα |  | Περιγραφή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | G90 G21 G18 G54 T01 M06 M04 S800 F0.45 G00 X220 Z10 G00 X0 G01 Z0 G01 X40 G03 X80 Z-20 R20 G01 Z-40 G02 X120 Z-60 R20 G01 Z-90 G02 X160 Z-110 R20 G01 Z-140 G03 X200 Z-160 R20 G00 X220 G00 Z10 M05 M30 |  | … Αριστερόστροφη κυκλική κίνηση με κοπή μέχρι το σημείο Χ80 Ζ-20 … Δεξιόστροφη κυκλική κίνηση με κοπή μέχρι το σημείο Χ120 Ζ-60 … Δεξιόστροφη κυκλική κίνηση με κοπή μέχρι το σημείο Χ160 Ζ-110 … Αριστερόστροφη κυκλική κίνηση με κοπή μέχρι το σημείο Χ200 Ζ-160 |
| Στιγμιότυπα της κατεργασίας |  |  |  |  |